# Описание компетенции.

  - Актуальность компетенции.

Маля́р (нем. Maler — живописец) — рабочий, специалист, занимающийся окраской зданий, сооружений, оборудования, инструмента и прочих предметов интерьера. Маляр должен знать: основы физики и химии (в объеме

общеобразовательной школы); технологию и оборудование; материаловедение; основы рисунка. Малярные работы выполняют после окончания всех строительно- монтажных работ, при которых возможно повреждение малярной отделки. До начала малярных работ производят остекление, монтаж и испытания отопительной, водопроводной и канализационной систем.

Окружающая среда только серого, черного или белого цвета воздействует удручающе. Голубое небо, зеленая трава, разноцветные цветы в окружающей природе создают приятные ощущения. Привнести краски в жизнь человека, сочетая их с применением различных материалов и самых разных возможностей отделки – это и есть профессиональный мир маляра. Главная работа маляра – это, конечно, окраска стен, оклейка их обоями, шпаклевание. Но маляру высокой квалификации приходится выполнять и гораздо более сложную и разнообразную работу: художественную отделку стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров. Маляр знает, как комбинируются цвета, как воздействуют графика, картины, шрифты на общем интерьере. В красках, наносимых на стены, двери, табло, машины, фасады и т.д., находят воплощение ваши идеи. Работа маляра часто начинается с карандаша и красок.

# Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

На сегодняшний день профессия маляр является востребованной. В процессе выполнения внутренних и фасадных работ на возводимых объектах не обойтись без маляров. Что касается мест работы, то в услугах таких специалистов нуждаются строительные и монтажные компании, промышленные предприятия, дизайнерские и архитектурные бюро, ремонтные организации и жилищно - коммунальные управления.

# Ссылка	на	образовательный	и/или	профессиональный стандарт (конкретные стандарты)

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1545) | ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1545) | Профессиональный стандарт «Маляр строительный» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 20 14 года №138н) |

  - Требования к квалификации

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Должен знать: Требования инструкций и | Должен знать: Требования инструкций и | Должен знать: Способы и правила |

| регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов; технологическую последовательность выполнения подготовки и нанесение на поверхность и ремонта малярных и декоративных покрытий, | регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов; технологическую последовательность выполнения подготовки и нанесение на поверхность | выполнения малярных работ под декоративное покрытие Способы подбора окрасочных составов Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. Правила и способы составления Тональной гаммы Способы и Правила оклеивания поверхностей Обоями Правила эксплуатации Инструмента и приспособлений, Используемых при наклеивании и замене обоев Инструкции по Охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании электроинструментов Должен уметь: Пользоваться инструментом И приспособлениями Для оклеивания поверхностей Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных На поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев Пользоваться инструментом И приспособлениями для Отделки поверхности стен клеевыми Составами Подбирать Колер при Приготовлении окрасочных Составов Пользоваться инструментом и приспособлениями Для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного состава и консистенции Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом |
| --- | --- | --- |
| декоративно- художественной отделки стен. Должен уметь: организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно- художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; пользоваться установленной технической документацией; выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по оштукатуриванию, окрашиванию поверхностей различными составами, оклеиванию поверхности различными материалами, выполнению декоративно- художественной отделки стен. Должен обладать профессиональными компетенциями: Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Окрашивать поверхности водными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование. Выполнять декоративно- художественную отделку архитектурно- конструктивных элементов различными способами | и ремонта малярных и декоративных покрытий, декоративно- художественной отделки стен. Должен уметь: организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно- художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; пользоваться установленной технической документацией; выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по оштукатуриванию, окрашиванию поверхностей различными составами, оклеиванию поверхности различными материалами, выполнению декоративно- художественной отделки стен. Должен обладать профессиональными компетенциями: Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Окрашивать поверхности водными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование. Выполнять декоративно- художественную отделку архитектурно- конструктивных элементов различными способами |  |

# Конкурсное задание.

  - Краткое описание задания.

### Школьники.

Модуль 1: выполнить декоративно-художественную отделку	поверхности по заданным размерам.

### Студенты/Специалисты.

Модуль 1: выполнить декоративно-художественную отделку   поверхности по заданным размерам.

# Структура и подробное описание конкурсного задания.

| Наименование категории участника | Наименование модуля | Время проведения модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьники | Модуль1. Декоративно художественная отделка поверхности | Один день. 2,0 часа | Разметка рабочей поверхности; выполнение окраски рабочей поверхности; декоративная отделка окрашенной поверхности по трафарету. |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 2 часа |  |  |  |
| студенты | Модуль1. Декоративно художественная отделка поверхности | Один день. 3 часа | Выполнение разметки рабочей поверхности; выполнение окраски рабочей поверхности; отделка поверхности жидкими обоями; зарисовка и раскрашивание эмблемы; отделка окрашенной |

|  |  |  | поверхности по трафарету акриловым составом. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часов |  |  |  |
| специалисты | Модуль1. Декоративно художественная отделка поверхности | Один день. 2,5 часа | Выполнение разметки рабочей поверхности; выполнение окраски рабочей поверхности; отделка поверхности жидкими обоями; зарисовка и раскрашивание эмблемы; отделка окрашенной поверхности по трафарету акриловым составом. |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 2,5 часов |  |  |  |

  - Последовательность выполнения задания.

# Последовательность выполнения задания для категории

## «Школьник»

(Подготовительную подготовку, обработку и окраску поверхности планшета в белый цвет готовит база проведения конкурса, размер планшета 700х700мм).

## Модуль 1. Декоративно-художественная отделка поверхности.

### Выполнить разметку рабочей поверхности в соответствии с заданием

*Разметить поверхность в соответствии с чертежом.

### Выполнить отводку линий и покраску рабочей поверхности.

* Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать), используя цвета как в задании (красный, синий, белый). Оценивается правильный подбор колера.

* При отводке размеченной поверхности малярный скотч не применять. На окрашенной поверхности не должно быть пропусков, потеков и прочих дефектов. Оценивается общее впечатление и соблюдение заданных размеров

### Декоративная отделка окрашенной поверхности по трафарету(эмблема).

Правильно расположить и закрепить трафарет в центре квадрата по заданным размерам. Выполнить объемный рисунок структурной пастой по трафарету.

*Цветовая гамма должна соответствовать заданию. Колер подбирается самим участником.

    - Последовательность	выполнения	задания	для	категории

«Студент»/ «Специалист»

(Подготовительную подготовку, обработку и окраску поверхности планшетов в белый цвет готовит база проведения конкурса, размер планшета 700х700мм,)

## Модуль 1. Декоративно-художественная отделка поверхности.

### Выполнить разметку рабочей поверхности в соответствии с заданием.

*Разметить поверхность в соответствии с чертежом.

### Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Окрасить рабочую поверхность заколерованным составом на водной основе.

*Колеровку окрасочного состава и необходимое количество слоев краски участник выполняет самостоятельно. Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей   гамме цветов, используемых в задании. На окрашенной поверхности не должно быть пропусков, потеков и прочих дефектов. Оценивается сочетаемость цветов и общее впечатление.

### Отделка поверхности жидкими обоями (шелковая штукатурка).

*Нанести на   правую   часть   поверхности   в   соответствии   с   рисунком и разметкой жидкие обои. Колеровку жидких обоев выполняет участник самостоятельно, соблюдая цветовую гамму, указанную на рисунке.

### Выполнение эмблемы

Разметить поверхность в соответствии с чертежом.    Масштаб 1 клетка – 10 см. Поместить рисунок эмблемы в соответствии с разметкой. Размер эмблемы 300Х300мм.

## Зарисовка и раскрашивание эмблемы

Нарисовать и раскрасить композицию в необходимые цвета, используя водоэмульсионную краску (ВД) и колера, указанные в задании (необходимое количество слоёв краски участник определяет самостоятельно).

### Декоративная отделка окрашенной поверхности по трафарету акриловым составом.

*Правильно расположить и наклеить трафарет в левом нижнем углу окрашенной поверхности. Нанести, на трафарет соблюдая технологию акриловый состав. Цвет рисунка участник определяет самостоятельно.

## *Последовательность выполнения работ в задании можно менять.

Особые указания:

Рабочее место принимает гл.эксперт или зам. главного эксперта дистанционно или непосредственно на площадке.

У участника должны быть на площадке инструменты и материалы согласно инфраструктурному листу конкурсного задания. Дополнительные инструменты согласовываются с гл.экспертом или зам.гл.эксперта. Само конкурсное задание должно быть распечатано и лежать у участника на столе.

На площадке во время соревнования должны находится: участник, тех.эксперт площадки и независимый эксперт.

Эксперт участника, сурдопереводчик (если необходим) находятся непосредственно за площадкой и к площадке не допускаются.

# 30% изменение конкурсного задания.

В конкурсном задании можно изменять заданные размеры.

# Критерии оценки выполнения задания.

    - Критерии	оценки	выполнения	задания	для	категории

# «Школьник»

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1. Декоративно- художественная отделка | Выполнить декоративно- художественную отделку поверхности по заданным размерам; декоративная | 100 |

| поверхности. | отделка поверхности по трафарету структурной пастой или декоративной штукатуркой. |  |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО |  | 100 |

## Модуль 1. Декоративно-художественная отделка поверхности.

| Задание | № | Наименование критерия | Макси мальн ые баллы | Объек тивная оценка (балл ы) | Субъектив ная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация работы | 10 | 10 |  |
|  |  | Соблюдение техники безопасности: | 5 | 5 |  |
| Произвести оклеивание рабочей поверхности обоями с подбором рисунка с одной стороны; выполнить приклеивание и окраску молдинга. | 1. | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами | 2 | 2 |  |
|  | 2. | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием | 2 | 2 |  |
|  | 3. | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты | 1 | 1 |  |
|  |  | Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места: | 5 | 5 |  |
|  | 4. | Поддержание эргономики рабочего места | 2 | 2 |  |
|  | 5. | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению. | 3 | 3 |  |
|  |  | Разметка рабочей поверхности | 5 | 5 |  |
|  | 6. | Разметка соответствует чертежу, заданные размеры соблюдены | 5 | 5 |  |
|  |  | Отводка линии с левой стороны рабочей поверхности | 15 | 15 |  |
|  | 7. | Четкость границ линий с левой стороны | 5 | 5 |  |
|  | 8. | Отсутствие подтеков краски | 5 | 5 |  |
|  | 9. | Отсутствие следов кисти | 5 | 5 |  |
|  |  | Отводка линии с правой стороны рабочей поверхности | 15 | 15 |  |
|  | 10. | Четкость границ линий с левой стороны | 5 | 5 |  |
|  | 11. | Отсутствие подтеков краски | 5 | 5 |  |
|  | 12. | Отсутствие следов кисти | 5 | 5 |  |
|  |  | Окраска поверхности | 15 | 15 |  |
|  | 13. | Поверхность равномерно окрашена, отсутствуют пропуски | 5 | 5 |  |

|  | 14. | Отсутствуют подтеки краски | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15. | Цвет колера подобран правильно | 5 | 5 |  |
|  |  | Декоративная отделка по трафарету структурной пастой. | 30 | 30 |  |
|  | 16. | Технология нанесения объемного рисунка по трафарету пастой соблюдена | 10 | 10 |  |
|  | 17. | Отделка поверхности по трафарету пастой произведена качественно; контуры рисунка четкие: паста нанесена равномерно, отсутствуют подтеки пасты под трафарет | 10 | 10 |  |
|  | 18. | Участник заколеровал пасту в соответствии с заданием, колер подобран правильно. | 10 | 10 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 10 |  | 10 |
|  | 19. | Общее впечатление от модуля 1. | 10 |  | 10 |
| ИТОГО: 100 |  |  |  |  |  |

### Критерии оценки выполнения задания для категории «Студент»/

«Специалист»

| Наименование модуля | Задание | Максимальны й балл |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1. Декоративно- художественная отделка поверхности. | Разметить поверхность. Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Окрасить рабочую поверхность заколерованным составом на водной основе. Нанести на поверхность жидкие обои. Нарисовать и раскрасить эмблему. Декоративная отделка по трафарету акриловым составом | 100 |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1. Декоративно-художественная отделка поверхности.

| Задание | № | Наименование критерия | Макси мальн ые баллы | Объек тивная оценка (балл ы) | Субъектив ная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметить поверхность. Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Окрасить рабочую поверхность заколерованным составом на водной основе. Нанести на поверхность жидкие обои. Нарисовать и раскрасить эмблему. Декоративная отделка по трафарету акриловым составом. |  | Организация работы | 10 | 10 |  |
|  |  | Соблюдение техники безопасности: | 5 | 5 |  |
|  | 1. | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами | 2 | 2 |  |
|  | 2. | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием | 2 | 2 |  |
|  | 3. | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты | 1 | 1 |  |
|  |  | Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места: | 5 | 5 |  |
|  | 4. | Поддержание эргономики рабочего места | 2 | 2 |  |
|  | 5. | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению. | 3 | 3 |  |
|  |  | Окраска рабочей поверхности | 10 | 10 |  |
|  | 6. | Технология окраски поверхности соблюдена. Поверхность равномерно окрашена, отсутствуют пробелы, подтеки краски. Нет следов грязи. | 10 | 10 |  |
|  |  | Отделка поверхности жидкими обоями | 20 | 20 |  |
|  | 7. | Технология нанесения жидких обоев соблюдена. Участник заколеровал жидкие обои в | 5 | 5 |  |

|  |  | соответствии с заданием, колер подобран правильно. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8. | Заданные размеры нанесения на поверхность жидких обоев соблюдены. | 5 | 5 |  |
|  | 9. | Жидкие обои нанесены равномерно, без пропусков, без затекания, на поверхности нет грязи. Границы между стыков четкие, ровные. | 10 | 10 |  |
|  |  | Разметка и окраска эмблемы | 25 | 25 |  |
|  | 10. | Соблюдены все заданные размеры и соответствует рисунку | 5 | 5 |  |
|  | 11. | Окрашена в соотвестсвии с цветами, указанными на рисунке. На поверхности эмблемы нет пропусков, неокрашенных мест, грязи. Отсутствуют следы кисти. | 10 | 10 |  |
|  | 12. | Четкие границы эмблемы | 10 | 10 |  |
|  |  | Декоративная отделка по трафарету в левом нижнем углу поверхности акриловым составом | 25 | 25 |  |
|  | 13. | Технология нанесения рисунка по трафарету акриловой краской соблюдена | 10 | 10 |  |
|  | 14. | Отделка поверхности по трафарету произведена качественно; контуры рисунка четкие: краска нанесена равномерно, отсутствуют подтеки под трафарет | 10 | 10 |  |
|  | 15. | Цветовая гамма, выбранная участником, оправдана с точки зрения сочетаемости цветов. | 5 | 5 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 10 |  | 10 |
|  | 16. | Общее впечатление от модуля 2. | 10 |  | 10 |
| ИТОГО: 100 |  |  |  |  |  |

# Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

Планшет- заготовка должен быть подготовлен к работе!!! Загрунтован, зашпаклеван, окрашен белой краской.

## Школьники

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |
| № |  | Фото | Технические характеристики | Ед. | Кол-во |
|  | Наименование | оборудования | оборудования, инструментов | изм |  |
|  |  | или | и ссылка на сайт | ере |  |
|  |  | инструмента, | производителя, поставщика | ния |  |
|  |  | или мебели |  |  |  |

| 1 | Планшет(заготовка), подготовленный к работе. |  | размер 700х700, материал МДФ(6-8 мм) |  | Шт. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мольберт Лира DINART |  | Для установки планшетов Высота h-175 c дополнительной широкой полкой |  | Шт. | 1 |  |
| 3 | Табурет или стул жёсткий для участника |  | для участника |  | Шт. | 1 |  |
| 4 | Стол для малярных работ |  | для участника,организация рабочего места,для колеровки красок |  | Шт. | 1 |  |
| 5 | Удлинитель |  | 7м,3розетки |  | Шт. | 1 |  |
| 6 | Фен строительный |  | для сушки поверхностей Мощность, Вт 1250-1750 |  | Шт. | 1 |  |
| 7 | Совок |  | для уборки мусора, по усмотрению организатора |  | Шт. | 1 |  |
| 8 | Корзина |  | для уборки мусора, по усмотрению организатора |  | Шт. | 1 |  |
| 9 | Швабра-щетка с жёсткой ручкой |  | ля уборки мусора, по усмотрению организатора |  | Шт. | 1 |  |
| 10 | Валик малярный с ручкой |  | d=6мм, с коротким ворсом 50- 60мм |  | Шт. | 1 |  |
| 11 | Валик малярный без ручки (сьемный) |  | d=6мм, с коротким ворсом 50- 60мм |  | Шт. | 2 |  |
| 12 | Емкость для малярных составов |  | 0,5литра http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja- maljarnyh-rabot/ |  | Шт. | 3 |  |
| 13 | Емкость для малярных составов |  | 1литрhttp://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja- maljarnyh-rabot/ |  | Шт. | 1 |  |
| 14 | Емкость для малярных составов |  | 0,5 литра с крышкой http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja- maljarnyh-rabot/ |  | Шт. | 3 |  |
| 15 | Кисть художественная синтетическая №18 |  | Для отводки |  | Шт. | 1 |  |
| 16 | Кисть художественная №26 |  | Для отводки |  | Шт. | 1 |  |
| 17 | Кисть – ручник плоский |  |  | – 50 мм, https://www.newe.ru/catalog/cat57 | 0.sht |  |  |
|  |  |  |  | ml |  |  |  |

| 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Шпатель металлический Строительный нож Ванночка (кюветка) малая Ванночка (кюветка) средняя Линейка прозрачная пластиковая с держателем Карандаш малярный Рулетка Ластик Ведро пластмассовое 12л Трафарет пластиковый Мастихин РАСХ | Любой рисунок ОДНЫЙ МАТЕРИ РАСХОДНЫЕ |  | – 100 мм, https://www.newe.ru/catalog/cat54 ml с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями https://www.newe.ru/catalog/cat54 ml http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljar rabot/ http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljar rabot/ размер 50-70 см https://www.newe.ru/catalog/cat23 ml 3метра Мягкий белый Для чистой воды Для декоративной отделки поверхности 300х300мм,( любой рисунок ) Для декоративной отделки поверхности по трафарету АЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА МАТЕРИАЛЫ | 1.sht Шт. 7.sht Шт. nyh- Шт. nyh- Шт. 1.Шshтt . Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Фото |  | Технические характеристики | Ед. | Кол-во |
|  |  | оборудования |  |  | изме |  |
|  |  | или |  |  | рен |  |
|  |  | инструмента, |  |  | ия |  |
|  |  | или мебели |  |  |  |  |
| 1 | Грунтовка |  |  | акриловая глубокого проникновения, канистра 10 л | Шт. | 1/2 |
| 2 | Шпаклевка |  |  | Шпаклевка готовая к | Шт. | 1 |
|  | финишная |  |  | применению |  |  |
|  | готовая Шитрок - |  |  |  |  |  |
|  | ведро |  |  |  |  |  |
|  | 3,5л |  |  |  |  |  |
| 3 | Шлифовальная |  |  | лист формата А4 | лист | 1 |
|  | бумага |  |  |  |  |  |
| 4 | Дисперсионный |  |  | миксоль или пуфамикс – 100 | Шт. | 1 |
|  | краситель желтый |  |  | гр(малый) |  |  |

| 5 | Дисперсионный краситель синий |  | миксоль или пуфамикс – 100 гр(малый) |  | Шт. |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Дисперсионный |  | миксоль или пуфамикс – 100 гр (малый) |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | краситель красный |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Акриловая белая краска |  | 2,5 кг, для выполнения конкурсного задания |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | на водной основе |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Малярный скотч |  | 50м |  | Шт. |  | 1 |  |
| 9 | Паста текстурная тонкая |  | Для отделки поверхности по трафаретам |  | Шт. |  | 1 |  |
| 1 0 | Ткань вафельная – |  | Упаковка 50м,для уборки и вытирания рук |  | Уп. |  | 1 |  |
| 1 | Салфетки влажные |  | Для вытирания рук от краски |  | У. |  | 1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед.и |  | Кол-во |  |
|  |  | оборудования |  |  | змер |  |  |  |
|  |  | или |  |  | ения |  |  |  |
|  |  | инструмента, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или мебели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный уровень |  |  | 1 м. https://www.newe.ru/catalog/cat30 | Шт. 1.sh |  | 1 |  |
|  |  |  |  | tml |  |  |  |  |
| 2 | Перчатки тканевые |  | Защита рук |  | Шт. |  | 1 |  |
| 3 | Перчатки резиновые |  | Защита рук |  | Шт. |  | 1 |  |
| 4 | Спец одежда |  | Защита одежды и профессиональный вид |  | Шт. |  | 1 |  |
| 5 | Головной убор |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование ,мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед |  | Кол-во |  |
|  |  | инструмента, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или мебели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стол |  |  | http://www.interca.ru/catalog/ite | mШ/?gтr. |  | 1/5 |  |
|  |  |  |  | oup=2672,880х880х760 |  |  |  |  |

| 2 | Стул РАСХОДНЫЕ | МАТЕРИАЛЫ НА Расходные | http://karkasmebel.ru/katalog_m ofisnye_kresla_dlja_personala/st 1 Эксперта (при необходимос материалы | ebШeliт/. ulja ти | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики | Ед | Кол-во |
| 1 | Бумага А4 |  | На усмотрение организатора | Уп. | 5 |
| 2 | Ручка шариковая |  | На усмотрение организатора | Уп. | 10 |
| 3 | Блокнот |  | На усмотрение организатора | Шт. | 5 |
| 4 | Перчатки тканевые |  | Защита рук | Шт. | 2 |
| 5 | Перчатки резиновые |  | Защита рук | Щт. | 2 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ (при необходимости) Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |

№	Наименование

- Часы электронные

- Ноутбук

- Принтер

Фото оборудования или инструмента, или мебели

тех. характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на

сайт производителя, поставщика

На усмотрение организатора На усмотрение организатора

ч/б лазерная печать, до 22 стр/мин,

макс. формат печати A4

Ед. изме рен ия

Шт.

Шт.

Шт.

Кол-во

1

1

1

КОМНАТА	УЧАСТНИКОВ (при необходимости	)

Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости)

1	http://karkasmebel.ru/katalog_mebШeliт/. 	5

veshalki_dlja_ofisa/m-

Вешалка

2

Стол переговорный

3

Стул

http://www.interca.ru/catalog/item/ш?gтr 	1

oup=2672,880х880х760

http://karkasmebel.ru/katalog_mebeшliт/ 	1

ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja

4	На усмотрение организатора	шт	1

Кулер для питьевой воды

5

На усмотрение организатора

Шт.

1/20

Ячейки для хранения личных вещей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ

Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная)

№

Наименование

Фото оборудования

Тех.характеристики

Ед. изме

Кол-во

|  |  | или инструмента, или мебели |  | рен ия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аптечка первой медицинской помощ | и |  | Шт. | 1 |
| 2. | Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10-15 м от места проведения конкурса. |  | Набор воды для разведения красок, чистоты инструмента,рук(для всех участников) | Шт. | 1 |
| 3 | Раковина с водостоком |  | Для мытья рук и инструмента |  | 1 |
| 4. | Розетка у каждого рабочего места |  | Для подключения фена | Шт. | 1 |
| 5. | Огнетушитель порошковый |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | Шт. | 2 |

## Студенты и специалисты

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изме рени я | Кол-во |
| 1 | Планшет(заготовка), подготовленный к работе. |  | размер 700х700, материал МДФ(6-8 мм) | Шт. | 1 |
| 2 | Мольберт Лира |  | Для установки планшетов | Шт. | 1 |
| 3 | Табурет или стул жёсткий для участника |  | для участника | Шт. | 1 |
| 4 | Стол для малярных работ |  | для участника,организация рабочего места,для колеровки красок | Шт. | 1 |
| 5 | Удлинитель |  | 7м,3розетки | Шт. | 1 |
| 6 | Фен строительный |  | для сушки поверхностей Мощность, Вт 1250-1750 | Шт. | 1 |
| 7 | Совок |  | для уборки мусора | Шт. | 1 |
| 8 | Корзина |  | для уборки мусора | Шт. | 1 |
| 9 | Швабра-щетка с жёсткой ручкой |  | ля уборки мусора | Шт. | 1 |
| 10 | Валик малярный с ручкой |  | d=6мм, с коротким ворсом 50- 60мм | Шт. | 1 |
| 11 | Валик малярный без ручки (сьемный) |  | d=6мм, с коротким ворсом 50- 60мм | Шт. | 2 |
| 12 | Емкость для малярных составов |  | 0,5литра http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja- maljarnyh-rabot/ | Шт. | 3 |
| 13 | Емкость для малярных составов |  | 1литрhttp://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja- maljarnyh-rabot/ | шт | 4 |

- Емкость для малярных составов

0,5 литра с крышкой http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja- maljarnyh-rabot/

Шт.	3

- Кисть художественная синтетическая №18

- Кисть художественная

№26

- Кисть – ручник

Для отводки

Для отводки

– 50 мм,

Шт.	1

Шт.	1

плоский

- Шпатель

металлический

https://www.newe.ru/catalog/cat570.sht ml

– 100 мм,

https://www.newe.ru/catalog/cat541.sht ml

- Строительный нож

с выдвигающимся

лезвием и запасными лезвиями

Шт.	1

https://www.newe.ru/catalog/cat547.sht ml

- Кельма фигурная

для жидких обоев

Шт.	1

- Шпатель пластиковый

для жидких обоев

Шт.	1

- Ванночка (кюветка)

http://www.220-

Шт.	1

малая

volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/

- Ванночка (кюветка)

http://www.220-

Шт.	1

средняя

volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/

- Линейка прозрачная пластиковая с держателем

размер 50-70 см

Шт.	1

- Карандаш малярный

https://www.newe.ru/catalog/cat231.Шshтt . 	1

ml

- Рулетка

3метра

Шт.	1

- Ластик

- Рулетка

- Ластик

- Ведро пластмассовое 12л

- Ведро пластмассовое 7л

Для чистой воды

Для разведения жидких обоев

Шт.	1

Шт.	1

Шт.	1

| 33 | Трафарет самоклеющийся |  | Угловой |  | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Стол складной обойный |  | TÖÖLAUD KOKKUPANDAV 100X60X72/90 CM MAX Tööriist |  | Шт. | 1 |
| 35 | Стеллаж для инструментов |  | На колесиках |  | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики | Ед. изме рен ия | Кол-во |
| 1 | Грунтовка |  |  | акриловая глубокого проникновения, канистра 5 л | Шт. | 1 |
| 2 | Шпаклевка финишная готовая Шитрок - ведро 3,5л |  |  | Шпаклевка готовая к применению | Шт. | 1 |
| 3 | Шлифовальная бумага |  |  | лист формата А4 | лист | 1 |
| 4 | Дисперсионный краситель желтый |  |  | миксоль или пуфамикс – 100 гр(малый) | Шт. | 1 |
| 5 | Дисперсионный краситель синий |  |  | миксоль или пуфамикс – 100 гр(малый) | Шт. | 1 |
| 6 | Дисперсионный краситель красный |  |  | миксоль или пуфамикс – 100 гр (малый) | Шт. | 1 |
| 7 | Акриловая белая краска на водной основе |  |  | 2,5 кг, для выполнения конкурсного задания | Шт. | 1 |
| 8 | Малярный скотч |  |  | 50м | Шт. | 1 |

| 9 | Ткань вафельная – |  | Упаковка 50м,для уборки и вытирания рук |  | Уп. |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Салфетки влажные |  | Для вытирания рук |  | Уп. |  | 1 |  |
| 11 | Жидкие обои (шелковая штукатурка) |  | Для декоративной отделки |  | Шт. |  | 1 |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед.и змер ения |  | Кол-во |  |
| 1 | Строительный уровень |  |  | 1 м. https://www.newe.ru/catalog/cat30 | Шт. 1.sh |  | 1 |  |
|  |  |  |  | tml |  |  |  |  |
| 2 | Перчатки тканевые |  | Защита рук |  | Шт. |  | 1 |  |
| 3 | Перчатки резиновые |  | Защита рук |  | Шт. |  | 1 |  |
| 4 | Спец одежда |  | Защита одежды и профессиональный вид |  | Шт. |  | 1 |  |
| 5 | Головной убор |  | Для защиты волос |  | Шт. |  | 1 |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование ,мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. |  | Кол-во |  |
| 1 | Стол |  |  | http://www.interca.ru/catalog/ite | mШ/?gтr. |  | 1/5 |  |
|  |  |  |  | oup=2672,880х880х760 |  |  |  |  |
| 2 | Стул |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_m | ebШeliт/. |  | 1 |  |
|  |  |  |  | ofisnye_kresla_dlja_personala/st | ulja |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики |  | Ед. |  | Кол-во |  |
| 1 | Бумага А4 |  | На усмотрение организатора |  | Уп. |  | 1 |  |
| 2 | Ручка шариковая |  | На усмотрение организатора |  | Уп. |  | 1 |  |
| 3 | Блокнот |  | На усмотрение организатора |  | Шт. |  | 1 |  |

| 4 | Перчатки тканевые |  | Защита рук |  | Шт. |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Перчатки резиновые |  | Защита рук |  | Щт. |  | 2 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | тех. характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. изме рен ия |  | Кол-во |
| 1 | Часы электронные |  | На усмотрение организатора |  | Шт. |  | 1 |
| 2 | Ноутбук |  | На усмотрение организатора |  | Шт. |  | 1 |
| 3 | Принтер |  | ч/б лазерная печать, до 22 стр/мин, макс. формат печати A4 |  | Шт. |  | 1 |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вешалка |  | http://karkasmebel.ru/katalog_m veshalki_dlja_ofisa/m- |  | ebШeliт/. |  | 5 |
| 2 | Стол переговорный |  |  | http://www.interca.ru/catalog/ite | mШ/?gтr. |  | 1 |
|  |  |  |  | oup=2672,880х880х760 |  |  |  |
| 3 | Стул |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_m | ebШeliт/. |  | 1 |
|  |  |  |  | ofisnye_kresla_dlja_personala/st | ulja |  |  |
| 4 | Кулер для питьевой воды |  | На усмотрение организатора |  | Шт. |  | 1 |
| 5 | Ячейки для хранения личных вещей |  | На усмотрение организатора |  | Шт. |  | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Тех.характеристики |  | Ед. изме рен ия |  | Кол-во |
| 1. | Аптечка первой медицинской помощ | и |  |  | Шт. |  | 1 |
| 2. | Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10-15 м от места проведения |  | Набор воды для разведения красок, чистоты инструмента,рук(для всех участников) |  | Шт. |  | 1 |

|  | конкурса. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Розетка у каждого рабочего места |  | Для подключения фена | Шт. | 1 |
| 4 | Огнетушитель порошковый |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | Шт. | 2 |

- Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий.

| Наименование нозологии | Площадь м.кв | Ширина прохода между рабочим и местами,м | Специализированное оборудование, количество.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Наличие сурдопереводчика или Коммуникативной системы |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Специально оборудования не требуется |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Специально оборудования не требуется |
| Рабочее участника с соматическими заболеваниями | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Специально оборудования не требуется |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Специально оборудования не требуется |

# Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий.

- Требования охраны труда и техники безопасности.

  - К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения ими инструктажа на рабочем месте. Перед началом соревнований главный эксперт проводит инструктажи для участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа:

  - инструктаж по охране труда по программе «Организация безопасности труда»;

  - инструктаж   по   охране   труда   по    программе    «Техника    безопасности по работе с электроприборами»;

  - В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

  - инструкции по охране труда и технике безопасности;

  - не заходить за ограждения и в технические помещения;

  - соблюдать личную гигиену;

  - принимать пищу в строго отведенных местах;

  - самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания;

  - Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

  - О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.

  - Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.

6.6 Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. На площадке при необходимости может присутствовать сурдопереводчик, тифлопереводчик, психолог. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.

  - Перед началом выполнения задания участники должны:

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

Подготовить рабочее место:

  - принять материал и оборудование;

  - разместить инструмент и расходные материалы на ваше усмотрение;

  - произвести подключение и настройку оборудования;

Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе.

  - Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

  - При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

  - При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать     правила     эксплуатации     оборудования,      механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

  - При	неисправности	инструмента	и	оборудования	–	прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту

  - После окончания работ каждый участник обязан: Привести в порядок рабочее место.

-Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

-Отключить инструмент и оборудование от сети.

-Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.